通信配套工程验收申报所需材料及要求说明

通信验收在吉林省工程建设项目审批管理系统（以下称工改系统）内申报。建设单位在发起通信验收申请前应提前与其选定的运营商联系，协调接入光缆、信号覆盖施工方案和施工进场时间。

- 长春市通信办、移动、联通、电信、铁塔、吉视传媒办公地址：市政务服务中心246-6室，联系电话：88779298、88779299。

- 验收阶段申报材料目录

| 序号 | 材料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 配套市政公用设施竣工验收申请表 | 见验收附件1 |
| 2 | 专业工程竣工报告 | 见验收附件2 |
| 3 | 管网综合图纸 |  |
| 4 | 专业竣工图纸（测绘结果与施工现状相一致的竣工图纸） | 见验收附件4 |
| 5 | 工程资料 | 见验收附件5 |
| 6 | 工程质量评估报告 | 见验收附件6 |
| 7 | 工程质量保修书 | 见验收附件7 |
| 8 | 主要材料光缆、入户光纤、管材合格证、检测报告 | 见验收附件8 |
| 9 | 用户接入点至用户的光纤线序分配表 | 见验收附件9 |
| 10 |  |  |

- 1、配套市政公用设施竣工验收申请表（模板：验收附件1）

- 要求：竣工验收申请表填报应包括以下内容：

- 项目名称与工改平台申报名称相同，小区现实名称可在括号中补充标注。如：长春净月滨河路7号项目二期（招商公园）

明确标注验收范围（楼宇栋数及栋号，覆盖户数等）、主要材料、设备应用情况等信息。宽带部分符合FTTH国家验收标准情况，满足多家（至少三家，建设单位选定）运营商接入需求情况。无线部分预留移动通信基站、室内分布系统建设空间和用电容量情况等。

2.专业工程竣工报告（模板：验收附件2）

要求：建设单位、施工单位、监理单位，按照设计要求，国家标准，验收测试各项技术指标对工程施工质量进行评定，合格出具专业工程竣工报告。建设单位、施工单位、监理单位参与人员签字并盖章。

3.管网综合图

要求：由规自部门审核通过及市通信行业主管部门会签通过。可由工改系统下载。

4.专业竣工图纸（模板：验收附件4）

要求：施工单位依据现场通信设施实物情况出具通信专业工程竣工图纸，竣工图应盖有竣工图专用章，系统上传PDF或CAD版本图纸。

- 总体要求：

- 住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施的设计，必须满足多家（至少三家）电信业务经营者平等接入、用户可自由选择电信业务经营者的要求。（住宅区和住宅建筑）

- 光纤到用户单元通信设施工程的设计必须满足多家（至少三家）电信业务经营者平等接入、用户单元内通信业务使用者可自由选择电信业务经营者的要求。（多业主商务楼宇、公共建筑等）

- 存在移动通信网络覆盖要求且需要建设移动通信设施的建筑物，应结合移动通信设施的建设方案同步配建移动通信基础设施。

- 通信工程竣工图纸应包括以下内容：

| 序号 | 图纸名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | XX小区FTTH通信工程管道竣工图 | 应包括管孔程式、段长、管道挖掘剖面图、人手孔建设图集等 |
| 2 | XX小区FTTH通信工程电信间、机房平面布置竣工图 | 应标注电信间、机房长、宽、梁下净高，桥架安装位置，机柜、光交箱等安装位置 |
| 3 | XX小区FTTH通信工程桥架路由竣工图 |  |
| 4 | XX小区FTTH通信工程光缆路由图 | 应注明：楼宇栋号、光交箱、分纤箱设置位置，楼层数，单元户数（楼层数*每层户数） |
| 5 | XX小区FTTH通信工程光缆布放竣工图 |  |
| 6 | XX小区FTTH通信工程光缆纤芯分配图 |  |

- 如按照多家运营商（至少三家）分别建设光纤配线系统，则需要按照各运营商分别提交光缆路由图、光缆布放竣工图和光缆纤芯分配图图纸。

- 工程资料（模板：验收附件5）

要求：工程资料应包括竣工说明、隐蔽工程监理验收记录、工程设计变更单、工程验收证书、工程验收记录表、用户覆盖表和测试记录等。建设单位、设计单位、施工单位、监理单位盖章确认。

| 序号 | 竣工文件材料标题 | 文件所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表一：竣工说明 |  |  |
| 2 | 表二：隐蔽工程监理验收记录 |  |  |
| 3 | 表三：工程设计变更单 |  |  |
| 4 | 表四：工程验收证书 |  |  |
| 5 | 表五：工程验收记录表 |  |  |
| 6 | 表六：用户覆盖表 |  |  |
| 7 | 表七：测试记录 |  |  |

- 工程质量评估报告（模板：验收附件6）

要求：监理单位对工程进行质量评估，完成监理资料，提出《工程质量评估报告》，应经监理单位有关负责人审核签字。

7.工程质量保修书（模板：验收附件7）

要求：项目建设单位和施工单位对建设的红线内通信基础设施质量进行保证。

8.主要材料光缆、入户光纤、管材合格证、检测报告（模板：验收附件8）

要求：提交本期工程使用的各型号光缆、皮线光缆、塑料管材（双壁波纹管）的产品合格证、检测报告等，完整齐全。

9.用户接入点至用户的光纤线序分配表（模板：验收附件9）

要求：明确光缆交接箱纤芯托盘号、纤芯号与分纤箱预留纤芯的对应关系。此表格应设置在光交箱箱门内侧明显位置。

- 现场验收应具备的条件

建设单位对红线内通信设施的工程质量进行检查后，确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件和合同要求，方可发起竣工现场验收。对照检查工程质量主要项目包括：

| 通信管道 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 敷设管道 | 管道埋深 | 管材 |  |
|  | 合格 不合格 | 合格 不合格 | 合格 不合格 | 合格 不合格 |
|  | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ |
| 2 | 人孔 | 人孔规格 | 井内挖深 | 井内金属构件 |
|  | 合格 不合格 | 合格 不合格 | 合格 不合格 | 合格 不合格 |
|  | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ |
| 3 | 手孔 | 人孔规格 | 井内挖深 | 井内金属构件 |
|  | 合格□ | 合格□ | 合格□ | 合格□ |
|  | 不合格□ | 不合格□ | 不合格□ | 不合格□ |
| 4 | 弱电桥架 | 弱电桥架电气连接 |  |  |
|  | 合格□ | 合格□ | 合格□ | 合格□ |
|  | 不合格□ | 不合格□ | 不合格□ | 不合格□ |
| 配线光缆 |  |  |  |  |
| 1 | 敷设子管 | 子管预留长度 | 子管堵塞 |  |
|  | 合格 不合格 | 合格 不合格 | 合格 不合格 | 合格 不合格 |
|  | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ |
| 2 | 敷设光缆 | 井内光缆预留 | 井内光缆保护 | 井内光缆挂牌 |
|  | 合格 不合格 | 合格 不合格 | 合格 不合格 | 合格 不合格 |
|  | □ □ | □ □ | □ □ | □ □ |
| 3 | 光缆接续 | 接头盒的安装 |  |  |
|  | 合格□ | 合格□ | 合格□ | 合格□ |
|  | 不合格□ | 不合格□ | 不合格□ | 不合格□ |
| 用户皮线光缆 |  |  |  |  |
| 1 | 皮线光缆标识 | 皮线光缆成端 | 接地 | 皮线光缆预留 |
|  | 合格□ | 合格□ | 合格□ | 合格□ |
|  | 不合格□ | 不合格□ | 不合格□ | 不合格□ |
| 光缆交接箱 |  |  |  |  |
| 1 | 安装工艺 | 光缆交接箱配置、容量 | 成端及标识 | 接地 |
|  | 合格 不合格 | 合格 不合格 | 合格 不合格 | 合格□ |
|  | □ □ | □ □ | □ □ | 不合格□ |
| 光缆配线箱等设备 |  |  |  |  |
| 1 | 安装工艺 | 光缆配线接箱配置、容量 | 成端及标识 | 接地 |
|  | 合格 不合格 | 合格 不合格 | 合格 不合格 | 合格□ |
|  | □ □ | □ □ | □ □ | 不合格□ |
| 传输指标 |  |  |  |  |
| 1 | 光纤连通性测试 | 光纤衰减测试 |  |  |
|  | 合格 不合格 | 合格 不合格 | 合格 不合格 | 合格□ |
|  | □ □ | □ □ | □ □ | 不合格□ |
| 无线覆盖指标 |  |  |  |  |
| 1 | 预留移动基站空间 | 预留用电容量 | 预留室分系统设施 |  |
|  | 合格 不合格 | 合格 不合格 | 合格 不合格 | 合格□ |
|  | □ □ | □ □ | □ □ | 不合格□ |

- 现场验收

1、单次申报的所有行业（供水、排水、燃气、供热、电力、通信、有线电视）全部发起特别程序后，建设单位可与建委审批办预约现场验收时间。

2、现场验收建设单位需组织设计、施工、监理单位项目负责人到场配合验收。

3、 市通信办组织建设单位选定的各运营商参与验收，现场核验参照省通信管理局下发的《住宅小区光纤到户通信设施现场核验标准（摘录）》。

4、现场验收时，建设单位需携带已填写并完成盖章的《配套市政公用设施竣工验收意见书》《配套市政公用设施接入意见书》，交给现场验收人员。（模板：现场验收结果物1、现场验收结果物2）

5、现场验收完成后，建设单位可登陆工改系统（吉事办）查看验收结果。如验收不合格，审查单位会一次性回复整改意见；如合格，建设单位可在工改系统（吉事办）查看并下载结果物（《配套市政公用设施竣工验收意见书》、《配套市政公用设施接入意见书》）。